硫酸装置排气筒SO2对硫酸雾的影响因素

分析研究

李剑

云南三环中化化肥有限公司

摘要：通过现场实验测定分析，判断HJ544-2016版《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》标准中的吸收液对SO2的吸收作用，验证吸收液吸收中SO2氧化后造成硫酸雾测定量浓度升高，SO2气体在通过NaOH吸收液后，SO2基本全部被吸收，生成的SO32-，在O2作用下氧化成SO42-，增加硫酸雾监测含量从而使分析结果升高，确定了影响硫酸雾排放量的因素。分析监测采样过程进一步梳理验证得出：其中滤筒阻留部分硫酸雾含量仅占10%左右，而SO2被2只串联的Na0H吸收瓶吸收，吸收液中的亚硫酸盐转化为硫酸盐被作为硫酸雾体现，（包括：微细颗粒物附着的可溶性硫酸盐、穿透滤筒的硫酸小液滴和气相所含二氧化硫）含量占比高达90%左右。现场实验验证充分说明硫酸装置放空SO2浓度对硫酸雾的测定浓度影响占主导作用，放空SO2浓度控制，可使放空硫酸雾量降低，从而可以使排气筒硫酸雾达标排放。

关键词：固定污染源废气 离子色谱法 硫酸雾 SO2 二氧化硫 SO₂ 亚硫酸根 SO32− 硫酸根 SO42− 滤筒 串联吸收瓶 达标排放 测定

引言

- 当前在国家环保排放要求越来越严格的情况下,硫黄制酸装置尾气硫酸雾含量超标会给生产经营造成一定影响。当二氧化硫溶于水中，会形成亚硫酸。亚硫酸进一步在PM2.5存在的条件下氧化，便会迅速高效生成硫酸（酸雨的主要成分之一）。硫酸雾也叫酸雾，通常指大量漂浮的硫酸微粒形成的烟雾，产生过程中排放的含硫氧化物废气造成，是一种大气污染现象。大气中二氧化硫可被氧化成硫酸雾，它的危害作用比二氧化硫大10倍。我们可以通过HJ544-2016版《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》新标准，监测硫酸雾测定量升高原因，从中确定影响硫酸雾排放量的因素，通过验证充分说明放空SO2浓度对硫酸雾的影响占主导。可通过降低生产装置SO2浓度排放，减少硫酸雾排放浓度的增高，从而达到要求合规排放硫酸雾。

1. 实验部分

1.1 实验药剂及仪器设备

1.1.1 实验药剂

- 甲醇：p(CHOH)=0.79 g/ml，氢氧化钠（NaOH）：优级纯，氢氧化钾（KOH)：优级纯（K2SO4)：基准试剂，硫酸钾(K2SO4)：基准试剂，吸收液：c(NaOH)=30mmol或c(KOH)=30 mmolL。，硫酸钾标准使用液：p(SO42）=1000 mg/L。；玻璃纤维滤筒等。

1.1.2 实验仪器设备

烟尘采样器（崂应3072型）及配套设备，离子色谱仪（瑞士万通883），分析天平（sartoius-BS224S），超声波清洗器(SK2200H)，电热板，玻璃漏斗，烧杯，具塞磨口锥形瓶，比色管，冲击式吸收瓶等。

1.2 样品采集

有组织排放废气布点及采样应符合 GB/T 16157 中的相关规定。废气采样装置见下图 1-1。

图1-1 废气采样装置

具体详见：HJ544-2016版《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》标准。

每次采集样品应至少带相同的两套全程序空白样品。将同批次滤筒以及相同装好吸收液的吸收瓶带至采样现场，不与采样器连接，采样结束后带回实验室待测。

1.3 样品运输和保存

具体详见：HJ544-2016版《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》标准。

1.4 分析步骤

具体详见：HJ544-2016版《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》标准。

1.5 结果计算与表示

具体详见：HJ544-2016版《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》标准。

2.采样分析对比

2.1 采样判断硫酸装置尾吸塔对硫酸雾影响因素

2.1.1 采样分析硫酸装置尾吸塔对硫酸雾及SO2的吸收效果

对硫酸装置尾吸系统进口2#装置点采样、出口1#装置点采样3#装置点采样酸雾做分析，以判断硫酸装置尾吸塔对硫酸雾及SO2的吸收效果。用HJ544-2016版《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》标准取样分析时将取样滤筒、吸收液分开分析其中的酸雾含量。取样数据如下表1-1。

表1-1   7月份检测数据

| 日期 | 样品名称 | 检测 项目 | 滤筒mg/m3 | 吸收液mg/m3 | 检测结果mg/m3 | 平均值mg/m3 | 硫酸装置尾吸PH | 硫酸装置尾吸密度 kg/m3 | 硫酸装置尾吸放空SO2 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月 | 硫酸装置尾吸塔出口 1#装置点采样 | 硫酸雾 | 14.06 | 78.47 | 92.53 | 115 | 5.9 | 1129 | 58 |
|  |  |  | 25.06 | 96.04 | 121.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25.96 | 104.54 | 130.5 |  |  |  |  |
|  | 硫酸装置尾吸一期进口 2#装置点采样 | 硫酸雾 | 6.26 | 1567.39 | 1573.65 | 1620 |  |  |  |
|  |  |  | 11.37 | 1570.99 | 1582.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.59 | 1698.16 | 1702.75 |  |  |  |  |
|  | 硫酸装置尾吸二期进口 3#装置点采样 | 硫酸雾 | 5.52 | 726.69 | 732.21 | 704 |  |  |  |
|  |  |  | 3.04 | 695.34 | 698.38 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.56 | 676.56 | 680.12 |  |  |  |  |

2.1.2 实验结果分析判断

由上表1-1表明，滤筒阻留部分硫酸雾含量仅占10%左右，吸收液内的酸雾量占主导，约90%。硫酸装置尾吸塔对硫酸雾有较大的吸收作用。进一步明确了方向，并研究吸收液的成份，初步判断SO2气体在通过NaOH吸收液后，SO2基本全部被吸收，生成的SO32-，在O2作用下氧化成SO42-，增加硫酸雾监测含量使结果升高。

2.2 硫酸装置排气筒尾气硫酸雾中其他含硫物质的研究

2.2.1 硫酸装置排气筒尾气中进行采样

对硫酸装置排气筒尾气中H2、O2、N2、CO、CO2、H2S、SO2、CH4等进行检测，结果表明排气筒中H2、CO、H2S等未检出，CH4微量，主成分为O2、N2、SO2、SO3。滤筒和吸收液中氨氮含量监测结果如下表2-1。

表2-1  监测数据

| 日期 | 监测项目 | 排气筒在线SO2浓度mg/m3 | 滤筒中氨-氮含量(mg) | 吸收液中氨-氮含量(mg) | 氨-氮折算为硫酸雾的测定结果（mg/m3） | 氨-氮折算为硫酸雾的测定平均（mg/m3） | 样品中总硫酸雾平均值(mg/m3） | 硫酸铵折算为硫酸雾占比% | 目测排气筒出口烟气外观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 排气筒硫酸雾 | 296 | 0.07 | 0.25 | 2.51 | 2.48 | 277.2 | 0.89 | 白烟较小 |
|  |  |  | 0.10 | 0.22 | 2.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.09 | 0.24 | 2.52 |  |  |  |  |
| 第二天 | 排气筒硫酸雾 | 17 | 0.15 | 0.58 | 5.1 | 5.58 | 30.2 | 18.47 | 白烟较大 |
|  |  |  | 0.21 | 0.66 | 5.92 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.12 | 0.72 | 5.71 |  |  |  |  |

2.2.2 实验结果分析判断

表2-1数据表明：（1）氨氮化合物可能以(NH₄)₂SO₄、(NH₄)₂SO₃等形式存在。（2）将氨氮全部以(NH₄)₂SO₄形式折算成硫酸雾在总硫酸雾中占比为0.89～18.47%，影响酸雾含量在2.4～5.92 mg/m3。（3）第二天分析监测氨-氮含量高，可能因烟囱在线SO2浓度低，烟囱溢出游离氨多。

2.3 采样结果验证对比

2.3.1 采样验证SO2在吸收液中氧化对比结果

为验证SO2在吸收液中氧化对结果的影响，进一步确认硫酸装置尾吸进、出口硫酸雾含量测试数据如表2-2。

表2-2  7～8月验证测试数据

| 日期 | 样品 | 硫酸装置尾吸塔出口酸雾 (离子色谱)mg/m3 | 硫酸装置一期进口酸雾 (离子色谱)mg/m3 | 硫酸装置二期进口酸雾 (离子色谱)mg/m3 | 硫酸装置尾吸放空SO2 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.25 | 1 | 259.0 | 460.3 | 348.9 | 296 |
|  | 2 | 252.7 | 510.3 | 409.6 | 296 |
|  | 3 | 319.8 | 520.0 | 353.0 | 296 |
|  | 平均 | 277.2 | 496.9 | 370.5 | 296 |
| 07.27 | 1 | 51.7 | 254.3 | 443.5 | 17 |
|  | 2 | 17.8 | 567.5 | 476.0 | 17 |
|  | 3 | 21.2 | 590.4 | 458.9 | 17 |
|  | 平均 | 30.2 | 470.7 | 459.5 | 17 |
| 08.01 | 1 | 216.53 | 774.02 | 203.81 | 183 |
|  | 2 | 179.71 | 739.41 | 230.91 | 183 |
|  | 3 |  | 785.86 | 200.32 | 183 |
|  | 平均 | 198.12 | 766.43 | 211.68 | 183 |
| 08.03 | 1 | 68.68 | 332.39 | 184.30 | 36 |
|  | 2 | 56.18 | 343.05 | 205.54 | 36 |
|  | 3 | 51.84 | 463.97 | 223.69 | 36 |
|  | 平均 | 58.90 | 379.80 | 204.51 | 36 |
| 08.04 | 1 | 59.15 | 523.77 | 152.49 | 45 |
|  | 2 | 40.91 | 433.21 | 323.78 | 45 |
|  | 3 | 45.80 | 402.95 | 303.28 | 45 |
|  | 平均 | 48.62 | 453.31 | 259.85 | 45 |

2.3.2 实验结果分析判断

上表2-2数据表明，SO2放空值与硫酸雾测定结果有很大的相关性，如图1。进口较高，可能与进转化的SO2气体浓度高有关。

图2-1  尾吸出口硫酸雾与放空SO2关系

2.4 实验结果分析

2.4.1 实验分析滤筒与吸收液硫酸雾量关系

进一步分析滤筒与吸收液硫酸雾量如下表2-3。

表2-3  滤筒与吸收液硫酸雾量

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测滤筒含量（mg） | 监测吸收液含量（mg） | 监测结果(mg/m3） | 平均值(mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.27 | 硫酸排气筒 | 硫酸雾 | 3.15 | 22.17 | 51.7 | 30.2 | SO2浓度控制在0-50mg/m3（实际约20mg/m3） |
|  |  |  | 3.70 | 5.28 | 17.8 |  |  |
|  |  |  | 2.19 | 8.51 | 21.2 |  |  |
|  | 一期进口 | 硫酸雾 | 3.59 | 160.10 | 254.3 | 470.8 |  |
|  |  |  | 4.43 | 162.60 | 567.5 |  |  |
|  |  |  | 1.57 | 171.80 | 590.4 |  |  |
|  | 二期进口 | 硫酸雾 | 1.06 | 130.80 | 443.5 | 459.4 |  |
|  |  |  | 1.04 | 140.40 | 476.0 |  |  |
|  |  |  | 0.90 | 135.10 | 458.9 |  |  |
| 7.28 | 一期进口 | 硫酸雾 | 2.02 | 149.10 | 348.9 | 370.5 | SO2浓度控制在250-300mg/m3（实际约220mg/m3） |
|  |  |  | 0.80 | 129.30 | 409.6 |  |  |
|  |  |  | 1.01 | 155.00 | 353.0 |  |  |
|  | 二期进口 | 硫酸雾 | 1.13 | 134.20 | 460.3 | 496.9 |  |
|  |  |  | 6.40 | 144.70 | 510.3 |  |  |
|  |  |  | 3.11 | 150.30 | 520.0 |  |  |
| 7.25 | 硫酸排气筒 | 硫酸雾 | 3.46 | 111.20 | 259.0 | 277.2 |  |
|  |  |  | 4.20 | 108.40 | 252.7 |  |  |
|  |  |  | 3.55 | 139.90 | 319.8 |  |  |
| 08.01 | 一期入口尾气 | 硫酸雾 | 2.38 | 164.7 | 774.02 | 766 | SO2浓度控制在183mg/m3 |
|  |  |  | 1.46 | 189 | 739.41 |  |  |
|  |  |  | 1.98 | 201.6 | 785.86 |  |  |
|  | 二期入口尾气 | 硫酸雾 | 2.05 | 69.45 | 203.81 | 212 |  |
|  |  |  | 1.85 | 71.9 | 230.91 |  |  |
|  |  |  | 1.6 | 44.78 | 200.32 |  |  |
|  | 硫酸排气筒 | 硫酸雾 | 21.6 | 33.2 | 216.53 | 198 |  |
|  |  |  | 14.7 | 30.5 | 179.71 |  |  |
| 08.03 | 硫酸排气筒 | 硫酸雾 | 6.13 | 11.17 | 68.68 | 59 | SO2浓度控制在45mg/m3 |
|  |  |  | 3.7 | 10.53 | 56.18 |  |  |
|  |  |  | 2.24 | 10.92 | 51.84 |  |  |
|  | 一期入口尾气 | 硫酸雾 | 0.91 | 90.6 | 332.39 | 380 |  |
|  |  |  | 1.21 | 96.26 | 343.05 |  |  |
|  |  |  | 0.88 | 133.4 | 463.97 |  |  |
|  | 二期入口尾气 | 硫酸雾 | 3.18 | 45.43 | 184.3 | 205 |  |
|  |  |  | 3.07 | 52.53 | 205.54 |  |  |
|  |  |  | 2.46 | 57.7 | 223.69 |  |  |
| 08.04 | 硫酸排气筒 | 硫酸雾 | 2.73 | 12.42 | 59.15 | 49 | SO2浓度控制在36mg/m4 |
|  |  |  | 1.88 | 8.57 | 40.91 |  |  |
|  |  |  | 2.05 | 9.64 | 45.8 |  |  |
|  | 一期入口尾气 | 硫酸雾 | 1.58 | 116.2 | 523.77 | 453 |  |
|  |  |  | 1.23 | 96.06 | 433.21 |  |  |
|  |  |  | 1.4 | 89.41 | 402.95 |  |  |
|  | 二期入口尾气 | 硫酸雾 | 1.48 | 44.25 | 152.49 | 260 |  |
|  |  |  | 1.65 | 77.85 | 323.78 |  |  |
|  |  |  | 1.74 | 89.24 | 303.28 |  |  |

2.4.2 实验结果分析判断

从表2-3数据表明：（1）吸收液中硫酸雾量占主导，而滤筒内硫酸雾含量较低，且差异较小。（2）放空SO2高时，尾吸塔出口对应吸的收液中硫酸雾量高，总的硫酸雾量较高。（3）硫酸装置一期、二期进口硫酸雾量较高。

2.5 影响因素探究

2.5.1 实验SO2对硫酸雾量的影响因素

为再验证吸收液中硫酸雾量占主导作用及SO2对硫酸雾量的影响，测试结果如下表2-4。

表2-4  滤筒与吸收液硫酸雾量

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 第一支吸收液含量（mg） | 第二支吸收液含量（mg） | 监测滤筒含量（mg） | 监测结果(mg/m3） | 平均值(mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | 硫酸排气筒 | 硫酸雾 | 0.248 | 0.106 | 1.52 | 9.11 | 9.00 | SO2浓度15mg/m3 |
|  |  |  | 0.274 | 0.069 | 1.35 | 8.40 |  |  |
|  |  |  | 0.233 | 0.083 | 1.62 | 9.49 |  |  |
| 9.3 | 硫酸排气筒 | 硫酸雾 | 0.293 | 0.099 | 1.84 | 10.90 | 10.6 | SO2浓度3.5mg/m3 |
|  |  |  | 0.126 | 0.065 | 1.66 | 8.90 |  |  |
|  |  |  | 0.178 | 0.177 | 2.14 | 12.13 |  |  |
| 9.4 | 硫酸排气筒 | 硫酸雾 | 0.130 | 0.123 | 1.28 | 7.57 | 8.48 | SO2浓度13mg/m3 |
|  |  |  | 0.551 | 0.054 | 0.99 | 7.67 |  |  |
|  |  |  | 0.723 | 0.012 | 1.35 | 10.20 |  |  |
| 9.5 | 硫酸排气筒 | 硫酸雾 | 0.175 | 0.232 | 1.95 | 12.18 | 10.9 | SO2浓度3mg/m3 |
|  |  |  | 0.102 | 0.024 | 1.77 | 9.68 |  |  |
|  |  |  | 0.065 | 0.021 | 2.05 | 10.76 |  |  |

2.5.2 实验结果分析判断

调整措施表明:（1）将放空SO2浓度降低时，排气筒硫酸雾可以控制在国家标准范围（2）此次验证充分说明放空二氧化硫浓度对硫酸雾的影响占主导。（3）放空SO2浓度控制在15mg/m3以下时，第一、二支吸收液内的硫酸雾含量大幅降低，可使放空硫酸雾量达标。

2.5.3 标准方法差异

| 方法标准及批准、实施时间 | HJ544-2009（老标准）于2009年12月30日批准，2010年4月1日起实施 | HJ544-2016(新标准）于2016年3月30日批准，2016年5月1日起实施 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）硫酸雾-铬酸钡分光光度法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范性引用文件 | 相同（详见标准） | 相同（详见标准） | 相同（详见标准） |
| 方法标准对硫酸雾定义 | 标准未做明确规定 | 本标准测定硫酸雾包括硫酸小液滴、三氧化硫及颗粒物中可溶性硫酸盐 | 标准未做明确规定 |
| 方法原理 | 离子色谱法 | 离子色谱法 | 铬酸钡分光光度法 |
| 干扰和消除 | 相同（详见标准） | 相同（详见标准） | 相同（详见标准） |
| 样品采集 | 按照GB/T16157规定采集滤筒样品，同时采集空白样品。标准（11）“注意事项”对样品采集进行了补充描述：1.一般情况吸收液均检不出硫酸；2.在高浓度、高温度、高湿度情况下，采样时可采取强制冷却收集冷凝水测定和滤筒阻留量相加的方法，提高采样效率。（详见标准） | 按照GB/T16157规定采集样品，采集滤筒样品的同时，在烟尘采样枪后串联两支内装50ml吸收液的冲击式吸收瓶，采集三氧化硫气体和穿透滤筒的细小液滴。采样过程中，烟枪加热温度不得低于烟气温度。每次采集样品至少带两套全程序空白样品。（详见标准） | 按国家有关污染源监测技术规范规定采样（只采集滤筒样） |
| 样品运输和保存 | 滤筒样品采集后放入具塞磨口锥形瓶中保存。 | 采集的样品及全程序空白应于0℃-4℃冷藏、密封保存，于24小时内完成试样制备，若不能及时测定，应将制备好的样品于0℃-4℃冷藏、密封可保存30天 | 无 |

3 实验结论

通过对酸雾分析、验证，初步得出以下结论。

1、HJ544-2016标准中监测滤筒硫酸雾贡献量较低，普遍在3mg/m3以下；SO2经过取样装置的两个吸收瓶后被全部吸收； 其中滤筒阻留部分硫酸雾含量仅占10%左右，而SO2被2只串联的NaOH吸收瓶吸收，吸收液中的亚硫酸盐转化为硫酸盐被作为硫酸雾，（包括：微细颗粒物附着的可溶性硫酸盐、穿过滤筒的硫酸小液滴和气相所含SO2含量占比高达90%左右。

2、排气筒放空SO2浓度与酸雾分析结果有一定的线性关系。

3、排气筒放空SO2气体在通过NaOH吸收液后，SO2基本全部被吸收，生成的SO32-，在O2(氧气)作用下氧化成SO42-，增加硫酸雾监测含量使结果升高。吸收液硫酸雾含量与放空SO2浓度关系较大，且对硫酸雾的影响占主导。

参考文献

[1] 环境保护部.固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法(暂行):HJ 544-2009[S].北京:中国环境科学出版社,2009.

[2] 环境保护部.固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法:HJ544-2016[S].北京:中国环境科学出版社,2016.

[3] GB/T 16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

[4] HJ/T 55大气污染物无组织排放监测技术导则

[5] HJ/T 373固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)

[6] HJ/T 397固定源废气监测技术规范

[7]硫黄制酸装置尾气硫酸雾含量偏高原因分析及控制措施