高温浓硫酸工况安装材料成本的精细化管控

王思义 张永云

云南三环中化化肥有限公司

摘要：在硫酸装置安装工程里耐蚀材料的费用一般在安装总造价中占比为50%至60%，并且其价格受有色金属期货市场波动的影响十分明显，每年的波动幅度能够达到 20%到30%这就成了项目成本管控方面的核心难题本文结合化工工程建设行业的实际情况针对设计选材、采购询价、合同约定、施工过程、结算审核这五个关键的环节，系统地构建起高温浓硫酸工况之下安装材料成本的精细化管控体系。经由行业典型的工程案例予以验证，诸如国产材料替代、构建动态价格调整机制、开展价格信息数据库建设、进行焊材消耗定额核验等举措，在成本控制、风险规避以及效益提升等方面呈现出颇为良好的应用成效，此研究成果能够为同类型化工装置安装工程的材料成本管控工作提供实践层面的参考以及技术领域的支撑。

关键词：硫酸装置 安装工程 材料成本 精细化管控 耐蚀材料 价格波动

1 引言

在硫酸装置安装工程的全流程管理进程里，材料成本的管控水准直接影响着项目整体的投资收益以及运营的经济成效，就拿年产80万吨硫磺制酸装置低温位热能回收装置来说，该项目的总体投资规模一般处于0.4亿至0.6亿元的范围，其中安装工程的费用所占比例大概是20%到30%；而在安装造价的组成部分中，耐蚀材料的采购费用所占比例达到了50%到60%。

在高温浓硫酸的工况下所采用的诸如ZeCor-310M、ZeCor-HRS、哈氏合金 C - 276、S31008、高硅不锈钢、钛材之类的特殊材料，其单价要比常规的建筑材料高出许多，以常用规格φ89×4mm的哈氏合金C-276管道为例，市场单价约 800～1200元/米，是普通碳钢管价格的 50 倍还要多，更为重要的是，这类材料的价格和镍、钼等有色金属的期货价格有着紧密的关联每年价格波动的幅度在 20%到 30%，这在行业里已经是常见的情况了。

从工程实践的角度来观察，材料成本管控这一环节所暴露出来的问题呈现出高度集中的态势：在设计阶段材料的选择与经济性之间存在脱节现象；采购环节的价格相较于市场同期水平偏高；合同里缺乏价格调整机制进而引发了结算方面的争议；施工阶段对于焊材等辅助材料的管理较为粗放等情况，上述这些问题不但会导致成本出现数十万元级别的增加，而且在一定程度上还极有可能引发合同纠纷，进而延误建设工期，基于这样的情况，本文以全流程的视角出发，从设计、采购、合同、施工直至结算这五个维度对材料成本精细化管控的实施路径进行系统的梳理，并且结合具有典型意义的案例来开展实证分析。

2 高温浓硫酸工况与常用耐蚀材料

硫酸装置干吸工序中高温状态的浓硫酸介质具备极为强烈的腐蚀性,一般腐蚀速率会随温度升高而增加，HRS 系统中硫酸的温度能够达到200~230℃，带蒸汽喷射工艺的热回收塔入口烟气温度在260℃；吸收酸浓在99.0%-99.5%   管道内介质流速在1.2-1.8m/s，在部分工作状况下还会伴随着氟、氯等杂质离子一同存在，在这样极为苛刻的环境之下为了达成装置 15 年的设计使用时长的目标，材料每年的腐蚀速度必须严格地控制在 0.025mm/a以内，像常规的 304、316L 这种不锈钢很难满足相关要求,所以一定要选用具有特殊性能的耐蚀合金材料。

表1呈现的是在 2024 年市场平均价格的情形下，于高温浓硫酸工作状况中经常被使用的耐腐蚀材料的性能以及价格水平（该价格水平是以碳钢价格设定为 1来进行折算的）。

表1 常用耐蚀材料在性能与价格的对比

| 材料牌号 | 适用温度上限 | 典型用途 | 相对价格（碳钢=1） |
| --- | --- | --- | --- |
| S31008 | 250℃（酸侧） | HRS锅炉换热管、高温烟道 | 15~20 |
| 哈氏合金C-276 | 250℃ | 浓酸管道、阀门、酸分布器 | 40~60 |
| 高硅不锈钢 | 300℃ | 酸泵叶轮、酸冷却器管束、、塔体、泵槽 | 20~30 |
| 钛材TA2 | 120℃ | 脱硫塔内件、稀酸管道 | 20~30 |
| PTFE衬里 | 180℃ | 管道、容器内衬 | 10~15 |
| ERNiCrMo-4焊材 | — | C-276配套焊接 | 60~80 |

需要着重留意的是，这类特殊种类的材料不单是在初始的时候采购成本处于较高水平价格的起伏波动也是相当大的就拿规格为φ25.4×2.11的S31008换热管来说，在2022年到2024年期间，市场价格在86元每米到135 元每米的范围之内上下波动，价格的变动幅度差不多接近 60%；哈氏合金C - 276 管道的价钱同样从800元每米，最高上涨到了1200元每米。此现象显示对材料成本的管控不可拘泥于固定单价的思维模式，而应当构建一种契合市场波动情况的动态管理模式。

3 材料成本管控的主要难点

依据行业的工程实际操作情况硫酸装置安装过程中的材料成本控制工作主要遭遇五个方面极为显著的难题。

首先，设计选材和成本控制之间存在着脱节现象设计人员大多把技术可行性以及安全性当作首要考虑因素，对于材料市场价格和经济性的敏感度不够在一些特定场景中，存在过度选用价格高昂的进口合金的状况而忽略了那些在性能匹配方面表现良好、性价比更高的国产替代方案。

其次，市场价格信息呈现出不对称的状况特种耐蚀材料市场的流通渠道相对较为集中，价格的透明程度比较低，就同规格、同材质的哈氏合金管道而言，不同供应商给出的报价之间的差异能够超过百分之二十，倘若在采购环节，询价的范围不够广泛、比价不够全面就很容易以偏高的价格来完成采购。

第三，合同价格调整的机制处于缺失状态从合同签订的时间到实际进行材料采购的时间，通常会存在几个月的时间间隔，在这段时间段之内，要是市场价格发生大幅度的上涨情况供货方也许会提出增加价格的要求，或者出现延迟交付货物的现象；要是市场价格呈现下行的态势，业主方就会面临成本出现虚高的问题没有设置价格调整条款的固定单价合同，在市场环境发生剧烈波动的状况下非常容易引发履行合同方面的纠纷。

第四点，在施工进程当中材料管理呈现出相对粗放的状态，像焊材、衬里这类配套辅助材料在领用时缺乏定额方面的限制与约束损耗虚报、用次品充当良品等情况时常出现，此部分费用尽管在总体材料费用里所占的比例不算高，不过其单价的差异较为显著，对实际使用量进行核验的难度较大，进而成为成本失去控制的一个较为薄弱的环节。

第五，结算审核缺少完整的依据，普遍存在着材料进场验收记录不规范、进口材料报关单以及材质证明书缺失等方面的问题这使得在结算阶段进行价格认定时缺少有效的凭证争议事项频繁出现，审核的效率和准确性难以得到确保。

4 材料成本精细化管控的五环节措施

面对上述的管控难题此篇文章自设计、采购、合同、施工、结算这五个关键环节，给出具备系统性、可实施的精细化管控办法。

4.1 设计选材环节：成本源头管控

在工程项目里设计阶段对于最终造价所产生的影响程度会超出 70%，此阶段属于成本实现精细化管控的关键窗口期。

实行限额设计模式把材料费用的控制指标拆分到各个专业的设计环节当中，在达成耐腐蚀以及工艺要求的情况下，首先挑选技术方面可行、经济上合理的材料选择方案展开多个方案的性价比对比，举例来说，在某一工况下，采用高硅不锈钢（相对价格处于20到 30倍之间）就能够满足使用需求，那么就不必选用价格更高的哈氏合金 C - 276（相对价格在 40 到 60 倍之间），一般而言，这样能够让材料成本降低 30%到 50%，这类替代方案需要经过腐蚀试验验证合格之后才可以应用。

尽可能选用具备标准管径以及标准壁厚规格的产品以此降低因进行非标定制而产生的额外价格增加情况通常而言，非标产品的价格相较于标准品会高出 10%至20%，针对 S31008、高硅不锈钢这类国产化技术已达到成熟状态的材料，开展关于进行国产替代可行性的评估工作，优先挑选国产的合格产品，能够在一定范围之内让采购成本降低 20%至 40%，对于关键部位所使用的材料可以要求供货的一方提供由第三方出具的腐蚀试验报告以此保证材料的使用性能。

4.2 采购询价环节：信息支撑保障

在特种材料交易里，采购方面临的主要不利状况是价格信息缺乏透明度，有必要借助信息体系的搭建来增强议价以及决策的能力。

构建材料价格信息的数据资料库按照材料的类别、牌号、规格以及采购时间来分类录入过往的采购价格、市场询价的记录、合同达成的成交价格，每一个季度达成数据的更新以及校准工作，为询价比对和结算审核提供客观的标准依据，对于金额较大的采购订单，运用背靠背的询价方式，向不少于三家符合要求的供应商发出书面的询价请求获取涵盖规格、材质、数量、交货条件等完备信息的正式报价单据，经过综合的比较之后挑选出价格合理且相对较低的供应商。

利用专业的行业数据平台来辅助进行决策对上海有色网、我的钢铁这类平台所提供的有色合金价格指数予以订阅着重对镍、钼、铬等核心金属的期货价格展开跟踪，精确地对价格的走势做出判断，挑选适宜的采购时机，从而降低价格波动所带来的风险。

4.3 合同签订环节：风险前置分配

合同作为成本管控以及风险划分的法律凭证，其关键条款应当具备清晰性、明确性与可执行性。

清晰界定材料技术的准则，详尽地罗列执行的标准（如 GB 或者 ASTM）、化学组成的范围、力学特性的指标、热处理的状况、无损检测的要求，同时，约定业主方面具备委托第三方进行再次核验的权利倘若再次核验未通过，由此产生的所有费用需由供货方全部承担。

对进口材料的范围进行精准界定，要是合同里规定采用×进口材料，就必须明确其原产地是在中国大陆之外，同时要求提供海关报关单以及原产地证明；要是允许用国产材料进行替代，需要注明替代材料要执行同样的技术标准，并且要经过业主方的书面确认。

嵌入动态调价公式：Pn=PO×a+bInIO+cNnNO+dCnCO，在此之中，a是固定的权重数值（通常取值处于0.2至0.3这个范围），b、c、d依次为镍、钼、铬各自的价格指数权重，该权重以上海有色网所提供的数据作为依据，通过如此方式材料价格上涨与下跌的双方依照既定公式开展计算达成市场价格涨跌情况的公平分摊，从根本之处降低结算过程中产生的争议。

对价格构成条款予以清晰明确就单价是否涵盖运杂费、采保费以及检验检测费作出约定针对进口材料，要明确其采用FOB或者CIF的计价方式，优先选用到厂含税价这一模式，从而防止后期核算时出现意见上的分歧。

4.4 施工过程环节：动态落地执行

施工阶段作为成本管控措施得以落实的关键环节，同时也是问题频繁出现以及管控工作的重点所在区域。

需严格落实材料进场核验机制，对各批次材料的材质证明书、规格型号以及实际数量逐一进行核对在必要情形下，可委托第三方专业机构针对化学成分、力学性能、晶间腐蚀等方面的项目开展再次检验，若再次检验的结果显示材料为不合格，那么该材料绝对禁止投入使用，而与此相关的各项费用需由供货方负责承担。

推行焊材定额式管理把理论使用量当作管控基准，其计算公式如下：理论使用量等于焊口数目乘以每道口的标准消耗数量再乘以损耗系数（一般取值在 1.05 到 1.15 之间），在实际领取焊材时，领取的数量不得超过理论使用量与合理留存数量的总和，若出现超额领取焊材的情况，必须执行书面的审批流程，并且要对超额的原因作出说明，此外，所使用的焊材品牌以及牌号必须和焊接工艺评定的相关文件相契合。

构建过程确价机制，在新增材料进行采购之前，施工单位需呈交报价，此报价需经过业主、监理以及造价咨询这三方共同开展核价工作，并且签字予以确认，当进口材料到货之后，要凭借报关单以及税单立刻核定结算单价每个季度都要依照合同调价公式对价差进行核算，同时将其纳入工程进度款的支付范畴。

加强对设计变更以及签证的管理控制，针对那些涉及材料型号调整、数量调整的设计变更，需要在变更文件里面清晰地标明规格、数量、计价的方式以及执行的标准，防止事后进行补签情况出现和争议事项产生。

4.5 结算审核环节：闭环验证收官

结算审核作为成本管控的终极防线，应当借助分类核验以及数据之间的联动，来保证成本的真实可靠性且处于可控状态，表2呈现的是针对不同类型材料所采用的审核办法以及关键的参考依据。

表2 材料结算审核方法与依据

| 材料类别 | 审核方法 | 关键依据 |
| --- | --- | --- |
| 国产标准耐蚀材料 | 对照信息价+自主询价 | 钢厂出厂价、市场信息价 |
| 进口耐蚀材料 | 核验报关单+税单+运单 | 海关单据、国际价格指数 |
| 焊材 | 领用记录+工艺评定+消耗定额 | 领料单、工艺评定报告 |
| 衬里材料 | 现场实测厚度+核对施工记录 | 复验报告、隐蔽工程记录 |

在审核流程里必须达成三项关键的联动核查工作：配套管件的数量要与管道安装的长度彼此契合；实际采购时点的价格要和材料结算的单价相互对应；合同约定的要求要和材料的品牌、规格维持一致借助多维度的交叉核对，最大程度地缩减不合理成本的存在空间。

5 行业典型案例分析

本论文挑取近些年硫酸装置安装项目里具备典型性的具体事例，数据源自行业公开的资料以及工程实际情况的调查研究对管控手段的应用成效予以证实。

5.1 案例一：S31008 换热管进口与国产认定争议

项目背景：有一个每年产能为80万吨的硫磺制酸装置安装项目，在其采购合同里清晰地规定，HRS锅炉换热管要采用从国外进口的S31008无缝管，规格 φ25.4×2.11mm。施工单位在进行结算报审时，所报的单价是每米135元管子的总长度达到了8500 米，报审的金额为114.75万元。

关键问题在于：在进行结算审核工作的时候发觉施工单位在实际采购当中所获取的产品是由国内颇具规模的钢厂所生产的而该施工单位却没办法拿出契合合同既定要求的进口报关单以及原产地相关证明。

处理结果：按照合同的相关条款双方清晰明确地将 “进口材料” 界定为原产地处于中国大陆范围之外的材料，并且按照同期国产市场具有一定代表性的公允价格95元/米来开展结算工作经过审定，最终审定金额达到80.75万元，相比之前核减了34万元。

案例带来的启示是：合同文本应当对 “进口” 的界定标准给出清晰明确的表述，同时明确提出要求供货方提供完备齐全的证明文件，以此规避产地与价格认定方面可能出现的纠纷。

5.2 案例二：C-276 管道价格波动调差处理

项目背景：有一个项目涉及哈氏合金C - 276无缝管，规格φ89×4mm管道的采购，在签订合同的时候，市场上该管道的价格是每米950元，管道的总长度为650米，而且，合同里面并没有对价格调整机制作出约定，在施工的阶段，钼的价格从每吨 35万元上升到了每吨52万元，于是，施工单位提交了大幅度调整价格的申请这就使得双方之间产生了争议。

关键问题在于：事前调价约定的缺失，因市场出现大幅度的波动而引发了履约方面的矛盾这种情况进一步影响到工程的正常推进。

处理结果方面，依据GB50500 - 2013《建设工程工程量清单计价规范》第9.8条的有关规定，通过多方面的沟通协商，最终确定了调价方案，该方案以合同签订前一周上海有色网的平均价格900元/米作为基准价格，把实际采购时点的平均价格1080元/米当作结算价格，风险系数设定为0.8，经过计算，调增的单价为（1080 - 900）×0.8 = 144元/米，最终总的调增金额达到了9.36万元。

案例所带来的启发为：在合同里提前嵌入具备动态特性的调价公式，能够切实地对价格出现波动的风险予以规避，进而降低事后进行协商所产生的成本以及对工期造成的影响。

5.3 案例三：焊材品牌与用量审核管控

某项目φ89×4mm C-276管道安装工程，施工单位申报配套焊材 ERNiCrMo-4 共210kg，单价365元/kg（宣称进口），报审总价7.67万元。审核发现申报用量远超定额，品牌与实际使用不符。按管道总长650m、焊口186道、单道消耗 0.45kg、损耗系数1.1核算，理论用量约92kg；现场核实为国产焊材，单价280 元/kg。最终核定总价 2.58万元，核减 5.09万元。

案例所带来的启示为：对于焊材的审核工作不能仅仅凭借施工单位所报审的数据来进行，而必须要将现场的领料记录、焊接工艺评定以及理论消耗定额等方面相结合，开展联合性质的核验工作以此达成精准化的管控目标。

6 结论与建议

工程实践显示，硫酸装置安装工程在材料成本的管控方面，务必要基于高温浓硫酸具有强腐蚀特性的工况情况，针对设计、采购、合同、施工、结算这五个关键的环节，开展全流程的精细化管理工作在设计阶段借助限额选择材料以及采用国产材料进行替代的方式能够从根源上让成本降低超过30%；在采购阶段，依靠价格信息库并且进行多方询问价格，能够切实有效地把控采购的单价；在合同阶段运用动态调价公式可以规避有色金属价格出现波动的风险；在施工阶段，落实材料进场后的再次检验以及焊材定额管理工作，能够减少施工现场的浪费现象；在结算阶段，按照相关凭证进行核验并且进行联动核对能够保证结算的情况真实且准确。

企业可把上述做法固定成内部管理的标准，强化技术人员、采购人员、造价人员以及施工人员之间的协同培训，构建行业共享的特种耐蚀材料价格信息体系，全方位推行动态调价和焊材定额管控举措切实提高硫酸装置安装工程在投资效益和成本管控方面的水平。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家标准. GB50500 - 2013 建设工程工程量清单计价规范[S]. 北京: 中国计划出版社, 2013.

[2] 中华人民共和国国家标准. GB/T 150 - 2024 压力容器[S]. 北京: 中国标准出版社, 2024.

[3] 庄艳丹. 建筑安装工程在造价预结算审核方面所存在的问题以及对应的优化对策[J]. 中国住宅设施, 2024(10): 97 - 99.

[4] 陈丽榕. 建筑安装工程造价预结算审核方面的问题以及对应的优化方法[J]. 建筑与预算, 2024(5): 49 - 51.

[5] 上海有色金属网. 围绕 2023 年至 2024 年镍、钼以及特种合金材料价格走势开展的分析[R]. 上海, 2024.