在大型水池建设中研究应用一种抗浮锚杆

建造技术的探索

蔡礼斌 余顺龙

云南三环中化化肥有限公司

摘要：大型地下水池结构抗浮问题已成为工程建设中一项十分突出和重要的技术难题，这得益于化工园区不断提高的安全环保标准。为此，本文以某大型水池的建设为具体依托，针对此类工程中浮锚杆的设计应用和施工工艺，对该工程的场地水文地质条件复杂、地下水位高、工期紧等诸多特点进行了非常系统和严谨的解析。首先介绍了以“水盆效应”为基础的抗浮设计原理，然后将锚杆选型及参数确定方法自然流畅地引出，然后对施工全套工艺流程(测量定位、钻孔、清孔、注浆、安装等各个环节)进行了详细的说明，并在此基础上提出了与特殊作业环境相结合的清晰、可操作的质量控制标准，更为难得。最后，对所提施工工艺的可行性和可靠性进行客观、有力的验证，以现场基础试验和验收试验的数据为依据。因此，本文在设计和施工中对同类化工园区和高水位地区的大型水池项目具有很强的借鉴作用。

关键词：化工园区 事故应急池 初期雨水池 抗浮锚杆 中风化灰岩 施工工艺 安全措施 抗拔试验

1引言

1.1研究背景与意义

随着《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》等文件的出台，国家对化工园区安全风险防控能力的要求不断提高，园区环保基础设施建设标准日趋严格。事故应急废水收集池和初期雨水收集池作为防治环境风险的关键设施，其结构安全尤为重要。这类池子一般体积较大，埋藏较深，自成一体。当基坑开挖后，若场区地下水位较高，结构自重不足以抵御地下水产生的浮力时，就会产生上浮风险，造成底板开裂，对结构造成破坏，给安全使用带来严重影响，如果在施工作业过程中，由于地下水位过高，不能保证施工质量，将会给施工作业带来严重抗浮锚杆已成为应对地下结构抗浮问题的首要技术。由于抗浮锚杆属于主动抗浮技术，它能够将锚杆固定在稳定的岩层上，凭借岩层的锚固力有效地平衡地下水的浮力，确保稳固可靠。因此，受力情况清晰、施工效率高、经济性强。

勘察资料清晰可靠地表明场区抗浮水位很高，基础位于中风化灰岩层，单纯依靠自重无法满足抗浮要求，因此采用抗浮锚杆方案是保证结构安全、经济合理的最直接、最可靠的技术途径，因为本项目位于某化工园区，拟建的事故应急废水收集池(有效容积8544m³)、初期雨水收集池（有效容积12194m³）均为深大地下结构。因此，本文以该工程为典型背景，对复杂水文地质条件下对抗浮锚杆的施工工艺和关键控制点进行了系统、严谨的分析，对同类工程具有极好的示范意义，也自然妥帖地对其在化工园区环境中的应用进行了探讨。

1.2工程概况与难点

1.2.1工程简介

本工程为工程总承包EPC，施工内容主要有：

事故废水收集池：平面尺寸为2084㎡左右，有效容积为8544m³左右。

初始集雨水池：平面尺寸约3209㎡，有效容积约12194m³。

两池均为底板厚0.5-0.6m、池壁厚0.5-0.6m的钢筋混凝土结构，均采用C30P8抗渗混凝土。

1.2.2水文地质条件

现场地层从上到下依次为：

①层杂填土：松散，厚度0.4～2.1m。

②层含砾粉黏土：可塑型，厚0.6～7.4m。

③层中风化石灰岩：灰、青灰色，质硬，中厚-巨厚层状，岩芯柱状，RQD≈85%，为良好的地基持力层，岩层中的石灰岩为灰质、青灰色，岩芯。

场区地下水类型以孔隙型上层滞水、基岩裂隙水为主，在疏松土层中存在第4系。调查期间水位稳定埋深(枯水期)0.80～1.94m，标高为1847.63～1848.97m。设计抗浮水位标高为1850.50米，远高于水池底板标高(事故废水收集池为1843.8米，初期雨水收集池为1845.1米)，浮力巨大。

1.2.3工程难点分析

(1)高水头抗浮问题突出：必须设置可靠的抗浮系统，才能设计出比底板高得多的抗浮水位，且结构自重不足以抗浮力。

（2）复杂的地质条件：锚杆需在坚硬岩石中风化石灰岩中锚固，对钻进设备和工艺要求较高，岩石坚硬标准值为46.9MPa。

（3）化工园区环境：施工组织安全管理十分复杂，因为施工处于生产厂区附近，而该地区对安全、环保、动火、受限空间作业等各种作业要求非常严格。

（4）工期紧迫：施工进度和资源配置都面临很大困难，因为工程工期很短。

2.设计抗浮锚杆的工艺方案

2.1抗浮设计原理

工程采用主动抗浮设计建造思想。由于基础位于不透水的中风化灰岩层，为防止地下水涌入底板下部形成“水盆”效应，设计采用C20混凝土回填基坑开挖面，封闭基底，使基底静水压力大大降低。但偏于安全考虑，为保证结构在极端水文条件下的绝对安全，设计仍按最不利工况设置抗浮锚杆（抗浮水位1850.50m)，提供额外的抗拔承载力。

2.2锚杆设计参数

锚杆的设计参数是根据结构受力计算的需求进行以下确定的：

项目参数锚杆类型永久拉力型土层锚杆直径180mm杆体材质1φ22特性：锚杆拉力强，拉力大。HRB400级钢筋单根抗拔承载力特征值195kn设计试验荷载(1.5倍特征值)292.5kn锚固段长3.5m(进入中风化石灰岩)自由段长4.0m注浆体设计强度M30水泥砂浆铺装方式在底板范围内按图纸均匀铺装。

2.3材料选择与要求

(1)钢筋：采用HRB400级钢筋，锚入底板部分需刷不少于两次的环氧树脂防锈漆，以加强耐久性，使用前严格除锈除油。

(2)注浆材料：水泥采用强度不低于425MPa；沙的含泥量需要达到设计要求，水灰比为宜为0.38-0.5、灰砂比以0.8-1.5为宜。浆体28d抗压强度不低于30MPa。

3研究抗浮锚杆建设过程

3.1施工工艺流程如下

根据工程特点和设计要求，确定了抗浮锚杆施工工艺流程为：施工准备测量放样钻机在底板钢筋绑扎时与锚杆筋进行焊接(一次常压+二次压力)，就位钻孔成孔清孔检验孔杆体系进行注浆和安置。

3.2主要施工方法及关键技术

3.2.1测量放样与钻机就位

每根锚杆的孔位都使用了全站仪精确测放，误差控制在50mm以内。

在钻机安装时做到“正、平、稳、固”，确保主轴倾角与设计锚固段角度一致，避免因偏斜影响锚固效果及相邻锚杆施工。

3.2.2钻孔成孔

设备选型：由于③层中风化灰岩硬度较大(FRK=46.9MPa)，从该层的特性出发，选用硬质合金或金刚石钻头钻入的XY-150工程钻机进行合理选型。

钻孔工艺：由于用清水作循环液，有利于锚固物与岩层的良好粘接，同时对钻孔速度进行严格控制，所以进入岩层后，孔壁是非常完整的，因为它可以减少泥浆对孔壁的污染。钻孔深度超过设计深度20-30厘米，用于岩屑的沉淀。

3.2.3清孔验孔

在钻孔到设计深度后，将孔内的岩粉、碎屑用高压风(或水)清除干净，直到孔内回到干净的水或洁净的空气中。

对孔深、孔径、垂直度等使用测绳、孔径规制等工具进行检查，待验收合格后方可开展下一步工作。

3.2.4锚杆杆体制作与安放

钢筋根据设计长度进行切割，每隔1.5-2.0米沿杆身轴线方向安装定位支架（导向环），以确保杆身居中，并确保保护层厚度不少于20毫米。

注浆管与杆身同时捆绑，距离孔底约20厘米处为首次注浆管的下端；如果使用二次注浆管，其浆孔应设置在锚固段的范围内，并用胶布进行封闭。

放置杆体时，需人工顺利送入孔内，保证到达孔底。

3.2.5注浆工艺（关键技术）

该项目采用“一次常压注浆+二次压力注浆”工艺，意在可靠、充分地填满裂隙，使锚杆承载力充分达到设计抗拔力。

一次常压注浆：在杆身放置后，由一次注浆管注入M30水泥砂浆，从孔洞开始注浆，边注水边拔除，直至均匀的浓浆溢出孔洞，所以可以非常可靠地填满孔洞内的浆液。使用粘度严格控制在14-18秒以内的水泥砂浆。

二次压力注浆：由于在初凝后适合使用二次注浆管进行压力注浆，因此应将注浆压力控制在1.0至2.0MPa之间。因此，通过一次注浆体与孔壁的弱区自然合理分离，使得注浆能够充分渗透到岩层的裂缝中，从而有效提升锚杆的抗拔承载力和可靠性。二次压力注浆：考虑到在注浆初凝后更适合使用二次注浆管进行压力注浆，因此应将注浆压力控制在1.0至2.0MPa之间。这样可以自然合理地将一次注浆体和孔壁的软弱区进行分浆，确保注浆能够充分注入岩层裂缝中，进而有效提升锚杆的抗拔承载力和可靠性。

3.3关键质量控制标准

孔位偏差：水平、垂直方向≤100mm。

孔深偏差：不小于设计长度，允许超深≤500mm。

孔径偏差：不小于设计直径。

钻孔倾角偏差：≤3%。

注浆饱满度：连续注浆工艺，满孔返浆，理论计算量不小于注浆饱满度。

抗拔力：在验收试验中，当最大试验荷载达到设计特征值的1.5倍时，锚杆未出现破坏，符合相关规范的要求。

4施工安全管理措施

4.1危险源识别与分析

针对锚杆建设过程，对主要作业风险进行了识别。

机械伤害：钻机旋转部件、起重吊装。

触电：施工用电、电缆破损、设备漏电。

物体打击：钻杆、钻头等工具坠落。

高空坠落：不规范的钻机平台搭设(虽然大部分是地面作业，但在钻机位置和调整的时候，钻机都存在边缘危险)。

职业卫生：钻孔、注浆作业与化学材料接触的粉尘、噪声。

4.2安全技术措施

4.2.1通用安全措施

建筑工人上岗前要经过安全教育并培训合格。当班危险源辨识及操作规程交底将在每天开班前进行。

个人防护用品(PPE)的配备与检验：进入建筑工地前需严格按照要求穿戴好劳保用品；钻机操作手、焊工等特殊工种按规定配戴防护镜、绝缘手套等。

现场警戒及提示牌：施工区域采用标准围挡封闭，并设置“谨防机械伤人”、“必须戴安全帽”等明显的安全警示牌，严禁非作业人员进场。

设备安全管理：钻机安装稳固，旋转部位加装防护罩，钻机等设备进场前必须验收合格。

4.2.2专项作业安全措施

钻孔作业：

用电安全：避免机械碾压，应采用架空电缆线或埋设电缆线的办法；开关箱漏电保护器按规格配置。

防止机械损伤：严禁手或工具接触钻杆转动时钻机作业。

防尘措施：使用湿式钻孔工艺以降低粉尘浓度。

注浆作业：

化学品管理：要分类存放，防止扬散，如水泥、添加剂等。

设备安全：注浆泵与管路连接应牢固可靠，并定期对压力表进行校验，严禁超压作业，防止因高压管路爆裂而导致人员受伤。

4.2.3化工园区（厂区）作业安全规定

严格按照化工园区规定执行：

特殊作业票证制度：施工中必须事先办理相应的安全作业票证，经批准后方可实施，如遇动火、临时用电、登高、动土等危险作业。地下管线和设施需要确认后才能动土作业。

劳动保护升级：厂区内严禁吸烟，严禁在非作业区随意穿行，因为进入该区域除常规的PPE外，要根据风险辨识结果正确佩戴防尘口罩和护目镜。

应急管理：编制切实可行的火灾等事故现场应急处置预案，在确保各类应急通道畅通无阻的同时，现场备足灭火器、急救箱等应急装备。

文明施工：因物料堆砌非常整齐，可将物料清理完毕，故依环保要求妥善处理建筑垃圾、泥浆等，绝不随意就地排放。

4.3安全保证体系

严格落实安全生产责任制、安全技术交底制、安全例会制、安全检查制，成立了由项目经理任组长，配备专职安全员、班组兼职安全员的安全生产领导小组。

5应用效果与验证

5.1锚杆基本试验

施工前，将事故废水收集池和初期雨水收集池各6根锚杆选在非工程区内，开展基础测试工作。测试采用分级加载方式，将最大测试荷载提高到2.0倍(390KN)的设计特征值。试验结果检测报告表明：所有锚杆的荷载-位移曲线平缓，锚固段注浆体与岩层粘结良好，设计参数和施工工艺可行性在规范允许的范围内位移量得到验证，无破坏或异常现象。

5.2锚杆验收试验

57根锚杆(事故废水收集池28个，初期雨水收集池29个)在工程锚杆施工结束后，按规范要求抽取锚杆进行抗拔承载力验收测试。最大测试荷载提高到1.5倍设计特征值（292.5kN）。测试报告显示：各受检锚杆在测试荷载、卸载后残余变形符合规范要求的情况下，均保持稳定，无损坏现象，所有抗拉载能力均为合格。

与之配套的事故废水收集池和初期雨水收集池的满水测试结果表明，间接验证了抗浮锚杆系统的有效性，池体和底板没有发生渗漏，也没有发生异常变形。

6结论与建议

6.1主要结论

(1)方案得力：采用“水盆效应+主动抗浮锚杆”的综合抗浮方案，由于高水位、坚硬岩层地质条件的特点，既科学、经济、可靠，又使水池抗浮问题得到自然、合理的解决。

（2）工艺合理：从“XY-150型钻机+硬质合金钻头”钻入中风化灰岩的钻进工艺、“定位支架+双管注浆”的杆体安放和注浆工艺，以及“一次常压+二次压力”的分段注浆技术试验分析中，可以非常清晰可靠地得出：各工艺对锚杆成孔质量、锚固力、长期耐久性都有很好的保证，因此非常适合于同类岩层。

(3)质控体系：其本身是保证锚杆施工质量的可靠基础，因为所建立的全过程质量控制体系严格控制孔位，孔深，注浆压力，饱满度，抗拔力等参数。

(4)安全制度得力：建立的安全管理组织体系，采取的技术措施和应急机制，对各种风险的控制，如机械损伤、触电、基坑坍塌等，由于化工园区的特点明确，可以做到十分自然、妥当，从而实现了零事故施工的目标。

6.2建议

（1）宜在施工中主动掌握岩层变化，遇溶洞、破碎带等不良地质时及时与设计单位联系，合理调整锚杆长度、增注浆量或采用跟管钻进，因为动态设计、信息化施工有利于施工中对钻孔取芯结果做出及时、可靠的判别。

（2）注浆精细化管理：二次注浆应先做试验段，确定注浆压力及开塞时间的最佳状态。

（3）加强对成品的保护：由于锚杆施工到底板混凝土浇筑前应采取可靠的保护措施，即先裹防水胶带，再设置明显警示标志，锚杆外露部分必须注意焊接底板钢筋时环氧树脂涂层的保护或后期补涂。

参考文献

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑工程抗浮技术标准:JGJ476-2019[S].北京:中国建筑工业出版社，2019.

[2]中华人民共和国建设部.建筑地基基础设计规范:GB50007-2011[S].北京:中国计划出版社，2012.

[3]中华人民共和国住房和城乡建设部.岩土工程勘察规范:GB50021-2001(2009年版)[S].北京:中国建筑工业出版社，2009.

[4]中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土结构设计规范:GB50010-2010(2015年版)[S].北京:中国建筑工业出版社，2016.

[5]中华人民共和国应急管理部.危险化学品企业特殊作业安全规范:GB30871-2022[S].北京:中国标准出版社，2022.

[6]袁海军，李强.岩土锚固技术手册[M].北京:人民交通出版社，2018.